Всероссийский конкурс научно – технических проектов «Большие Вызовы»

Россия, г. Севастополь, ГБОУДО «СЮТ» ДТ «Кванториум»

Направление конкурса:

«Большие данные, искусственный интеллект,

автоматизированные системы и безопасность»

Название проекта:

Универсальный Дорожный Маячок

Разработчик:

Лернер Владислав Игоревич

Наставник:

Гафт Владимир Андреевич, педагог ДТ «Кванториум» направлений «Энерджиквантум», «Мариквантум»

Глоссарий

- УДМ – сокращённое название проекта Универсальный Дорожный Маячок, использующееся в дальнейшем тексте.

- ADAS - Advanced Driver Assistance System (ADAS) — это система, в состав которой входит несколько других подсистем, работающих по определённым алгоритмам.

Основная задача ADAS — помощь водителю в управлении транспортным средством.

Основные компоненты ADAS — разнообразные датчики, предоставляющие данные в реальном времени. Они позволяют собирать и обрабатывать информацию об окружающей среде и о техническом состоянии автомобиля. [1,2; с.8]

- IoT – Internet of Things – «Интернет вещей», система, которая объединяет разные устройства в общую сеть и позволяет им собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные другим объектам через программное обеспечение, приложения или технические устройства.

IoT делится на две группы: бытовой интернет вещей (IoT), который применяется в быту, чтобы автоматизировать рутинные задачи или удалённо управлять бытовыми приборами, и промышленный интернет вещей (IoT), который используется на производстве, складах, заводах и в лабораториях для автоматизации и упрощения производственных процессов

- PC (поликарбонат) — промышленный термопластик для 3D-печати. Широко используется в автомобилестроении, аэрокосмической промышленности, медицине и многих других областях.

Особенности материала PC:

- прочный и самый жёсткий из всех термопластов;

- ударопрочный;

- в чистом виде, без красителей, прозрачен как стекло;

- безвреден для окружающей среды, не токсичен;

- может быть использован для изготовления посуды и предметов медицинского назначения.

Проблематика:

В проекте я рассматриваю несколько взаимосвязанных проблем, которые влияют на безопасность дорожного движения:

1) В первую очередь, плохая видимость на дорогах в ночное время создает серьезные риски для автомобилистов. Необходимость переключения дальнего света фар на ближний в темное время суток ведет к ослеплению водителей, движущихся по встречной полосе.

2) Плохая погода, такая как туман, дополнительно ухудшает видимость и усложняет управление транспортным средством. В условиях низкой видимости водителю необходимо держаться ближе к правой стороне дороги, однако разметка может быть плохо видна, что увеличивает вероятность аварий.

3) Кроме того, психофизиологическое состояние водителей, особенно засыпание за рулем, значительно влияет на уровень безопасности. По статистике, ДТП, возникающие по этой причине, приводят к серьезным последствиям, включая смертельные исходы и тяжелые травмы, составляя 20% всех дорожных аварий.

Цель проекта:

Повышение безопасности дорожного движения в различных условиях, включая ночное время и плохую погоду с помощью создания сети умного города, а также включение в неё устройства с использованием IoT технологий, которое улучшает видимость на дорогах и функционал дорожной разметки, обеспечивает заботу о психофизиологическом состоянии водителей, снижает количество дорожно-транспортных происшествий и при этом будет безопасным для окружающей среды.

Показатели назначения проекта:

- В связи с недоработкой моего прототипа, обеспечить полную безопасность, однако, мы можем снизить процент всех аварий до 10%-13%. Если улучшить оборудование, процент можно понизить ещё больше.

- Разработка способа и алгоритма для уменьшения количества аварий.

Задачи:

- Создать модели для печати

- Напечатать необходимые детали

- Запрограммировать платы

- Собрать прототип

- Протестировать

- Сделать доработку и ещё раз протестировать

Потенциальные пользователи/потребители/заказчики:

- Правительство городов

- Губернатор города

- Коммерческие компании, занимающиеся дорожным оборудованием

Уникальность проекта:

Уникальность модели состоит в следующем. Светодиод заключен в пирамиду, грани которой открываются в хорошую погоду и закрываются во время тумана. Гранями управляет датчик, который получает информацию о метеоусловиях от сервера, который, в свою очередь, получает их с метеостанции. IoT часть данного проекта заключается не только в определении погоды, но и в контроле дорожной обстановки. Маячок выступает в роли некой точки привязки, к которой подключается машина и определяет своё положение на дороге. К сожалению, в наших масштабах реализовать данную задумку не удалось, т.к. расстояния очень малы, но! Экспериментально – теоретическим способом мы выявили некую формулу для определения расстояния:

10 * ((tотклика / 1000) / 2

Благодаря этой формуле возможно определять расстояние с точностью до метра. Если модифицировать её и протокол связи, возможно достижение более высокой точности.

Ссылка на видео, для подробного ознакомления:

https://github.com/MoonlightStudi0s/UDM/tree/main/video_proekta

Аналоги.

Существующие аналоги УДМ[1 c.2]:

Система синхронных мигающих маячков СМА-123

Данный тип маячков имеет возможность связываться и синхронизироваться со светофором, имеет GPS, но не имеет выход в общую сеть. Работает локально. Мигает на частоте 2.4Гц на расстояние до 50 метров. УДМ проигрывает в нагрузке и дальности видимости, но моё решение предполагает наличие контроля дорожной ситуации и оперативное реагирование, чего не может предоставить СМА-123.

Интеллектуальная светодиодная туннельная дорожная разметка «КД-3-ИТР»

Данный аналог оснащён усиленным корпусом из PC[3, с.2], светодиодами с низким потреблением энергии и эксплуатационными расходами. По заявлению производителя, видимость маячка до 500 метров. Данный тип, как и предыдущий выигрывает в видимости, но проигрывает в весе и нагрузке на маячок. Так же он не имеет выход в общую сеть и возможность контролировать ситуацию на дороге.

Синхронная система светодиодных проводных маячков «СМП-145»

Маячки оснащены прочным алюминиевым корпусом, предполагают возможность использования блока управления, но соединяются по проводам, что сильно ограничивает их расположение. Как и предыдущие системы эта выигрывает в видимости и нагрузке на сам маячок, но проигрывает в весе. Так же не имеет доступ к контролю дорожной ситуации и доступом в глобальную сеть.

Планирование проекта

Реализация и планирование данного проекта проходило с 02.11.2024 по 15.02.2025:

Этап планирования (02.11.2024 – 11.01.2025):

- Создание идеи, проработка проекта (02.11 – 25.12)

- Создание чертежей моделей (26.12.2024 – 10.01.2025)

Этап реализации (11.01.2025 – 15.02.2025):

- Печать и сборка проекта (11.01 – 01.02)

- Программирование плат (02.02 – 07.02)

- Тесты и корректировка проекта (08.02 – 14.02) (коды плат [3 c.8]

Cписок задействованного оборудования:

- Плата MGBOT IOTIK ESP 32 A – 2шт

- Плата Arduino Uno – 5 шт

- Батарейки – 12 шт

- Драйвер для моторов – 1 шт

- 3D принтер + пластик

- Колёса – 2 шт

- Моторы – 2 шт

- Корпус для автомобиля – 1 шт

- Крепления, винты, гайки – около 15 шт

Полезные ссылки

- https://ru.wikipedia.org/wiki/ADAS

- https://advantum.ru/news-old/tpost/kudnyngi51-adas-sistemi-chto-eto-i-dlya-chego-oni-n

- https://github.com/MoonlightStudi0s/UDM/tree/main/codes

Медиа материалы

Схема проекта

Расчёты и чертёж

Маячок основной (сверху)

Маячок основной (сбоку)

Маячок прототип (сверху)

Маячок прототип (сбоку)